故障现象：夹具线入口升降机EL010联轴器双排链脱落，导致升降机失重从高位落到低位

故障描述：

33机运5区EL010升降机坠落至1楼，造成升降机框架变形，CP025横移链断裂，一台F3前地板穿孔。

故障原因（5why分析法）：

why1：EL010升降机报限位开关软件反向故障；因为升降机低位限位开关被触发；

why2：升降机低位限位开关被触发；因为升降机框架整体坠落；

why3：升降机框架整体坠落；，因为升降机滚筒与电机连接的联轴器失效

why4：升降机滚筒与电机连接的联轴器失效；因为升降机联轴器双排链条脱落；

why5：升降机联轴器双排链条脱落；链条接头开口销被剪断；

why6：链条接头开口销被剪断；因为链条接头开口销较小，强度不够，升降机电机与联轴器端有2mm的倾斜

临时措施：

| 序号 | 临时措施描述 |
| --- | --- |
| 1 | 更换EL010升降机联轴器链条； |
| 2 | 将2条横移链链条断裂损坏处重新更换并调整张紧； |
| 3 | 将RB010升降机前后占位垫高，防止开关闪断； |
| 4 | 将横移链变形处用垫片垫高，防止车辆歪斜； |
| 5 | 专人值守，处理偶发滑橇存在偏移问题； |

- 长期措施：

| 序号 | 永久措施描述 |
| --- | --- |
| 1 | 增加PM，增加对联轴器开口销及链条的检查及更换 6M/次； |
| 2 | 同类排查其余升降机，输出排查计划表； |
| 3 | 更换强度更高的开口销。（原直径2.8mm，升级到3.2mm） |
| 4 | 利用停产时间，对升降机进行调平 |