故障现象：最终线入口EL402升降机带车在高位不下降，最终线欠量停线

故障描述：

最终线入口EL402升降机带车在高位不下降，最终线欠量停线

故障原因（5why分析法）：

- 为什么/Why？为什么升降机不下降动作？

AN：因为下降使能不满足

- 为什么/Why？为什么下降使能不满足？

AN：因为吊具在位信号未正常清除

- 为什么/Why？为什么吊具在位信号未正常清除？

AN：因为供应商下载硬件组态后升降机接车时序错乱

- 为什么/Why？为什么下载硬件组态后升降机接车时序错乱？

AN：因为PLC下载时进入STOP模式，会造成非保持信号丢失

临时措施：

- 恢复改动前PLC程序，手动强制接车记忆信号，恢复自动接车。

- 长期措施：

1.对接项目组及供应商，进行设备程序调试管理规定重复培训，加强项目调试风险意识

2.在触摸屏上新增吊具进入离开信号显示及清除功能

3.将调试更改的程序恢复至最新状态，并充分验证

4.根据本次供应商违规造成的停线影响，开停线处罚单