故障现象：12号滑板在内饰二线尾升降机处无上升动作，升降机无法接车，导致内饰二满位停线

故障描述：

12号滑板在内饰二线尾升降机处无上升动作，升降机无法接车，导致内饰二满位停线。

故障原因（5why分析法）：

- 为什么/Why？为什么升降机不下降动作？

AN：因为下降使能不满足

- 为什么/Why？为什么下降使能不满足？

AN：因为吊具在位信号未正常清除

- 为什么/Why？为什么吊具在位信号未正常清除？

AN：因为供应商下载硬件组态后升降机接车时序错乱

- 为什么/Why？为什么下载硬件组态后升降机接车时序错乱？

AN：因为PLC下载时进入STOP模式，会造成非保持信号丢失

临时措施：

1、更换12号滑板的读码头及支架；

- 2、排查内饰线所有滑板读码头状态及滑板下方的可能撞击点。

- 长期措施：

1.对前挡工位滑板下方桥架盖板锁扣紧固并用扎带捆扎，同步排查其它工位桥架盖板

2.与SEW厂家交流将MOVIPRO控制器故障状态采集至PLC主柜可行性

3.与生产操作员工沟通，发现滑板异常时及时反馈，提前维修处理