故障现象：涂装P1Y1C4EL395升降机不下降

故障描述：

PVC下线升降机空包具无法自动升降机

故障原因（5why分析法）：

why1：EL010升降机报限位开关软件反向故障；因为升降机低位限位开关被触发；

why2：升降机低位限位开关被触发；因为升降机框架整体坠落；

why3：升降机框架整体坠落；，因为升降机滚筒与电机连接的联轴器失效

why4：升降机滚筒与电机连接的联轴器失效；因为升降机联轴器双排链条脱落；

why5：升降机联轴器双排链条脱落；链条接头开口销被剪断；

why6：链条接头开口销被剪断；因为链条接头开口销较小，强度不够，升降机电机与联轴器端有2mm的倾斜

临时措施：

- 临时屏蔽车身检测光电开关。

- 长期措施：

1、编制耦合器、光电开关故障判断、更换维护单点教程，开展培训

2、计划维修设备需要充分试机验证，必要时提前要求车间预留车身实车试机

3、厂家改造停止使用的B01R接近开关作标识，防止再次误判断

4、排查程序是否存在BUG，存在问题予以整改