故障现象：07EL360升降机失速故障导致配重导向轴轮损坏

故障描述：

生产反馈报交出口07EL360升降机不动作，维修员工到现场检查发现升降机处于异常位置，同时锁紧器未打开完成，手动收回后恢复自动，升降机向上运行2秒后停止，此时切换到手动模式，检查无异常后再次恢复自动，升降机再次向上运行，报上升极限位故障后停止。

故障原因（5why分析法）：

Why1：为什么升降机报上升极限位故障？因为EL360上升越位；

Why2：为什么EL360上升越位？因为升降机失速；

Why3：为什么升降机失速？因为升降机抱闸未及时关闭；

Why4：为什么升降机抱闸未及时关闭？因为升降机抱闸继电器卡滞；

Why5：

临时措施：

- 更换升降机配重导向轮，恢复生产；

- 更换升降机抱闸继电器；

长期措施：

1、横向排查其他升降设备抱闸继电器并更换；

2、升降设备抱闸接触器增加辅助触点报警；