故障现象：升降机上升越位

故障描述：

调整线10升降机越位，查看触摸屏报警现在越位，拆除越位感应再次验证还是出现越位现象，排查电机变频器，发现报警F7902电机失速，检查变频器输出抱闸线圈发现接触器一直吸合，判断变频器控制模块损坏。

故障原因（5why分析法）：

why1：为什么升降机上升越位，因为电机抱闸未关闭；

why2：为什么电机抱闸未关闭，因为抱闸接触器有24V电压；

why3：为什么抱闸接触器有24V电压，因为变频器抱闸输出端子一直有24V电压；

why4：为什么变频器抱闸输出端子一直有24V电压，因为变频器控制单元模块损坏

临时措施：

- 更换变频器控制模块

- 长期措施：

1、整改行动

2、重点工位更换控制单元

3、编制设备维修指导书

4、编制变频器抱闸点位修改指导书

5、横向排查变频器软件连接正常