升降机典型故障处理作业指导书

- 变频器损坏更换

  - 详情参考G120变频器更换作业指导书

- 车门线升降机对轨装置更换曲轴

  - 将升降机对应HMI打到手动，并手动操作对轨装置到原位，升降机到低位

  - 执行ECPL，拆卸对轨电机固定安装板，拆卸曲轴。

  - 更换新的曲轴，连接电机，重新安装固定板

  - 确认、调整对轨装置工作位及原位开关触发状态

  - 调整对轨装置对轨效果

- 升降机备用电机切换

  - 将升降机对应HMI打到手动，并手动操作对轨装置到原位，升降机到低位，然后锁上对轨装置

  - 执行ECPL，将安全插销推到工作位，准备切换电机

  - 连接备用电机与联轴器的法兰盘

  - 拆卸正常使用电机的法兰盘连接螺栓

  - 第一次切换时，切换电缆插头与编码器插头后，需确认电机相序和编码器是否需要调换正负相序，需要时根据实际运转情况，更改对应插头的相序

  - 完成切换后，恢复安全插销，进行试机，根据运行情况判断是否需要适当调整变频器参数